ESP32 多传感器复合产品 · 元件购买清单

对应《ESP32 多传感器复合产品案例与选题》中 7 个黄色高亮项目。全部按桌面模型采购；演示用真实激励（加水、加热、遮光、加减负载），不合成传感器读数。

演示版 = 能把联合判断演出来，精度够区分两档；可信版 = 换原厂件。价格仅供参考。

分项目清单

#1 手势沟通器

优先级 P1｜复合判断：五指弯曲 + 腕部姿态 → 有限手势识别，输出文字/语音

桌面演示：同一握拳配不同腕向，看输出短语是否不同；伸直与握拳交替，看是否拒识。

| 元件 | 数量 | 演示版（型号 · 单价） | 可信版（型号 · 单价） | 用途与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手指弯曲传感器 | 5 | 国产薄膜弯曲传感器 2.2"（分压法） · ¥8–15 | Spectra Symbol FS-L-0095-103-ST · ¥65–110 | 五指各一路；平价件漂移大，需每次上电做伸直归零 |
| 16 位 ADC | 2 | ADS1115 模块（国产芯片） · ¥8–12 | TI ADS1115 原装模块 · ¥30–45 | 5 路弯曲 + 电池电压，共需 6 路外部通道 |
| 腕部姿态 IMU | 1 | MPU6050 模块 · ¥6–9 | ICM-20948 模块 · ¥40–70 | 陀螺仪给腕部朝向，与弯曲量共同判定手势 |
| 手套本体 | 1 | 薄款劳保/骑行手套 · ¥12–20 | 弹力运动手套（贴合手型） · ¥35–60 | 传感器走线载体，建议买 2 双 |
| 扁平震动马达 | 1 | 手机拆机扁平马达 · ¥4–8 | 1027 扁平震动马达（新品） · ¥10–18 | 识别成功的触觉反馈 |
| I2S 功放 + 喇叭 | 1 | MAX98357A 模块 + 3W 小喇叭 · ¥12–20 | MAX98357A 原厂板 + 品牌喇叭 · ¥55–90 | 输出语音，替代纯文字 |
| 锂电池与充电 | 1 | 18650（2000mAh）+ TP4056 + 电池盒 · ¥28–45 | 品牌 18650（3500mAh）+ 保护充电模块 · ¥70–110 | 穿戴供电；不要边充边戴 |
| 魔术贴绑带 | 1 | 魔术贴扎带 · ¥8–15 | 定制弹性绑带 · ¥25–40 | 固定传感器与主板 |

#12 边坡雨后风险哨

优先级 P1｜复合判断：降雨 + 土壤湿度 + 倾角/振动 → 提示现场复核（双节点）

桌面演示：沙土盒加水并缓慢抬起倾角板，看是否从“关注”升级为“需现场复核”。

| 元件 | 数量 | 演示版（型号 · 单价） | 可信版（型号 · 单价） | 用途与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 翻斗式雨量计 | 1 | 自制翻斗（漏斗+霍尔 A3144 计数） · ¥25–45 | 成品翻斗雨量计 0.2mm 分辨率 · ¥120–220 | YL-83 雨滴板只能判“在下雨”，测不了雨量，不采用 |
| 土壤湿度探头 | 2 | 电容式土壤湿度 v1.2 · ¥8–14 | IP68 电容式探头（模拟/RS485） · ¥45–75 | 双深度埋设；电阻式探针几周就电解腐蚀 |
| 倾角/姿态 | 1 | MPU6050 模块 · ¥6–9 | SCA100T-D02 工业倾角模块 · ¥180–280 | 只判“角度变化量”，不追求绝对精度 |
| 振动开关 | 1 | SW-420 振动模块 · ¥3–6 | ADXL345 三轴加速度模块 · ¥10–18 | 与倾角互证，压掉单点误报 |
| LoRa 模块 | 2 | Ra-01 / SX1278 433MHz · ¥15–22 | 亿佰特 E32-433T20D · ¥35–65 | 采集端 + 接收端各一片 |
| 433MHz 天线 | 2 | 弹簧天线 · ¥3–6 | SMA 天线 + 转接 · ¥18–35 | 不接天线会明显缩短距离 |
| 第二块主控 | 1 | 国产 ESP32-S3 兼容板 · ¥38–55 | 乐鑫官方开发板 · ¥95–120 | 接收端单独一颗 |
| 沙土演示盒 | 1 | 透明收纳箱 + 沙土 + 可倾托板 · ¥30–50 | 同左 + 刻度标尺 · ¥55–85 | 模拟坡面的桌面载体 |

#16 户外失联静止求助盒

优先级 P1｜复合判断：IMU 冲击/姿态 + GNSS 位移 → 静置未取消时本地无线求助

桌面演示：软垫上轻晃盒子后静置，看待确认求助是否触发；按取消键应撤销。

| 元件 | 数量 | 演示版（型号 · 单价） | 可信版（型号 · 单价） | 用途与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMU | 1 | MPU6050 模块 · ¥6–9 | ICM-20948 模块 · ¥40–70 | 冲击检测 + 姿态 |
| GNSS 模块 | 1 | ATGM336H（中科微） · ¥18–28 | u-blox NEO-M8N / Quectel L76K · ¥40–85 | 室内基本无定位，界面必须显示“不可用” |
| GNSS 天线 | 1 | 陶瓷无源天线 · ¥8–15 | 有源天线 + IPEX 转接 · ¥25–45 | 影响首次定位速度 |
| 本地无线 | 2 | Ra-01 SX1278 433MHz · ¥15–22 | 亿佰特 E32-433T20D · ¥35–65 | 盒子 + 同伴节点；近距也可用 ESP-NOW 省掉 |
| 取消按钮 | 1 | 大号轻触按键（带帽） · ¥5–10 | 22mm 金属防水按钮 · ¥15–30 | 误触发必须能人工取消，这是安全底线 |
| 声光震提醒 | 1 | 蜂鸣器 + LED + 扁平马达 · ¥10–18 | 同左，品牌件 · ¥25–40 | 现场确认已进入求助状态 |
| 电池与充电 | 1 | 18650 + TP4056 + 电池盒 · ¥30–45 | 品牌电池 + 保护充电板 · ¥70–110 | 持续定位耗电，容量优先 |
| 背夹/挂绳 | 1 | 织带 + 登山扣 · ¥10–18 | 品牌背夹 · ¥30–50 | 挂在背包上，演示时放桌面软垫 |

#27 蘑菇出菇舱

优先级 P1｜复合判断：温湿度 + 光照 + 基质湿度 → 提示检查培养条件（不控制）

桌面演示：遮光布、吹气升湿、湿土样各改一项不告警；三项同时偏离才提示。

| 元件 | 数量 | 演示版（型号 · 单价） | 可信版（型号 · 单价） | 用途与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气温湿度 | 1 | AHT20 模块 · ¥6–12 | SHT35 模块（±1.5%RH） · ¥35–55 | 舱内长期高湿，可信版优先选 SHT35 |
| 光照传感器 | 1 | BH1750 模块 · ¥6–9 | VEML7700 模块 · ¥20–30 | 用照度而非“亮/暗”开关 |
| 基质湿度探头 | 2 | 电容式土壤湿度 v1.2 · ¥8–14 | IP68 电容式探头 · ¥40–65 | 插入培养基；普通探头不耐长期潮湿 |
| CO2 传感器（可选） | 1 | MH-Z19C · ¥55–75 | SCD41（真正 NDIR） · ¥130–190 | 文档未强制；加了才能判“通风不足” |
| 舱体 | 1 | 40L 透明收纳箱 · ¥30–50 | 品牌密封收纳箱 · ¥75–110 | 透明便于观察，也可外贴遮光布 |
| 遮光布/托盘 | 1 | 黑色遮光布 + 塑料托盘 · ¥15–30 | 同左 + 内衬 · ¥35–55 | 用于制造“遮光”单一变量 |

#28 电机听诊器

优先级 P1｜复合判断：声音 + 振动 + 温度/电流 → 提示“需要检查”，不停机

桌面演示：电机空载与加摩擦片各跑一次，四路同向变化才提示检查。

| 元件 | 数量 | 演示版（型号 · 单价） | 可信版（型号 · 单价） | 用途与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字麦克风 | 2 | INMP441 I2S 模块 · ¥12–20 | SPH0645LM4H 原装模块 · ¥35–55 | 两路：环境参考 + 贴电机；I2S 进 ESP32 噪声更低 |
| 振动传感器 | 1 | ADXL345 模块 · ¥8–12 | ADXL355（低噪高分辨率） · ¥150–230 | 贴电机外壳；演示只需区分正常/异常 |
| 温度探头 | 1 | DS18B20 防水探头 · ¥5–9 | PT100 + MAX31865 模块 · ¥55–85 | 贴电机外壳测温升 |
| 电流检测 | 1 | ACS712-30A 模块 · ¥10–16 | ACS758LCB-050B（霍尔隔离） · ¥40–65 | 只在 12V 低压侧串入，不接市电 |
| 16 位 ADC（可选） | 1 | ADS1115 模块 · ¥8–12 | TI ADS1115 原装模块 · ¥30–45 | 提高温度/电流小信号分辨率 |
| 被测电机 | 1 | 12V 直流减速电机（带轮） · ¥25–45 | 品牌 12V 减速电机（金属齿轮） · ¥70–110 | 替代水泵；减速电机负载变化时电流与噪声都明显 |
| 可调负载 | 1 | 摩擦片/配重 + 手动压紧 · ¥10–20 | 电机磁粉/电子负载模块 · ¥60–120 | 制造“负载变化”这一路信号，不堵转 |
| 12V 电源与驱动 | 1 | 12V/2A 适配器 + L298N 模块 · ¥30–45 | 品牌电源 + TB6612 驱动 · ¥70–110 | 驱动电机并测电流 |
| 固定与隔振 | 1 | 小型台钳 + 泡棉 + 扎带 · ¥25–45 | 台钳 + 3D 打印底座 · ¥50–80 | 传感器固定方式直接决定数据可重复性 |

#34 智能鱼缸假期管家

优先级 P0｜复合判断：水温 + 水位 + 喂食器状态/供电 → 提醒缺水、超温或喂食失败

桌面演示：舀出约 1/3 水看水位告警；兑入温水看温度告警；两项同时出现显示联合提醒。

| 元件 | 数量 | 演示版（型号 · 单价） | 可信版（型号 · 单价） | 用途与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温探头 | 1 | DS18B20 防水探头 · ¥5–9 | 防水 SHT31 / PT100 + MAX31865 · ¥45–75 | 必须防水封装，裸探头进水会腐蚀 |
| 水位检测 | 1 | HC-SR04（架在缸上方） · ¥4–8 | JSN-SR04T 防水超声波 · ¥20–35 | 浮球开关只能给高/低两点，不采用 |
| 喂食器状态 | 1 | 霍尔开关 + 磁铁 · ¥3–6 | 光电对射/限位开关模块 · ¥12–25 | 只检测“转到位/卡住”，不驱动喂食电机 |
| 供电状态检测 | 1 | 电阻分压 + ADC · ¥2–5 | 电压检测模块（光耦隔离） · ¥12–25 | 区分“停电”与“设备没开” |
| 水箱 | 1 | 10L 透明收纳箱 · ¥25–40 | 品牌 12L 收纳箱 · ¥55–85 | 替代真鱼缸，不养鱼 |
| 防水接线 | 1 | 热缩管 + 704 硅胶 · ¥15–25 | 防水接头 + 灌封胶 · ¥40–60 | 缸边潮湿，接插件是主要故障点 |

#40 智能骑行安全灯

优先级 P1｜复合判断：环境光 + IMU 转向/减速 + 轮速 → 灯光与转向提示

桌面演示：手转车轮并遮光，看灯亮与转向提示；只遮光不转轮不应报减速。

| 元件 | 数量 | 演示版（型号 · 单价） | 可信版（型号 · 单价） | 用途与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光照传感器 | 1 | BH1750 模块 · ¥6–9 | VEML7700 模块 · ¥20–30 | 天黑才亮灯，避免白天误亮 |
| IMU | 1 | MPU6050 模块 · ¥6–9 | ICM-42688-P 模块 · ¥45–70 | 看转向角速度；差价在零偏稳定性 |
| 轮速传感器 | 1 | 霍尔 A3144 + 辐条磁铁 · ¥4–8 | 码表式轮速传感器 · ¥18–32 | 减速判定必须有轮速，不能只靠 IMU |
| 主灯 | 1 | 5V WS2812B 灯板（30 灯） · ¥15–28 | CREE LED + 恒流驱动 · ¥60–100 | 演示版亮度有限，适合室内 |
| 转向/尾灯 | 2 | WS2812B 8 灯条 · ¥8–15 | 橙光 LED + TLC5947 驱动 · ¥35–60 | 左右各一条 |
| 电池与保护 | 1 | 18650 ×2 + 保护板 · ¥35–55 | 品牌 18650 ×2 + BMS · ¥85–130 | 灯带满亮电流大，别用 9V 电池 |
| 升压/充电模块 | 1 | IP5306 移动电源模块 · ¥12–20 | 品牌 5V 升压充电板 · ¥40–65 | 5V 供电给灯带 |
| 夹持支架 | 1 | 车座管扎带 + 防滑胶 · ¥15–30 | 金属快拆夹 · ¥45–80 | 能夹在车上，演示时夹在桌边 |

采购与演示注意

不用成品替代方案充数：雨量必须翻斗、水位必须超声波、光照必须照度，不能用“湿/干”开关冒充模拟量。

同一个演示动作重复 5 次，提醒结论必须一致；抖动一次就改变结论，说明阈值或固定方式要改。

全部 ≤12V，不接市电；#28 只在低压侧串电流传感器，不堵转、不加危险负载。

外观按产品做：外壳自行 3D 建模打印，内部不露面包板，面板留蜂鸣器和状态灯。

所有阈值只用于演示，不写成安全标准；传感器失效必须显示“无效”，不能显示“正常”。

P0 优先做：#34 鱼缸、#16 求助盒、#28 电机听诊器，三项覆盖水电声三类信号。